《基础工程》重点词汇解释

第一章 1、 地基subgrade foundation soils 为支承基础的土体或岩体。 2、 基础foundation 将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。 3、 地基承载力特征值characteristic value of subgrade bearing capacity 指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形内规定的变形所对应的压力值，其最大值为比例界限值。 4、 地基变形允许值allowable subsoil deformation 为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值。 5、地基稳定性ground stability 指与地基岩土体在承受建筑荷载条件下的沉降变形、深层滑动等对工程建设安全稳定的影响程度 第二章 6、 扩展基础spread foundation 将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积，使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力，而基础内部的应力应同时满足材料本身的强度要求，这种起到压力扩散作用的基础称为扩展基础。 7、垫层bde course 是设于基层以下的结构层。其主要作用是隔水、排水、防冻以改善基层和土基的工作条件。 8、刚性基础rigid foundation 主要承受压应力的基础，一般用抗压性能好，抗拉、抗剪性能较差的材料（如混凝土、毛石、三合土等）建造。 9、承载力bearing capacity 结构或构件所能承受的最大内力或达到不适于继续承载的变形时的内力。 第三章 10、无筋扩展基础non-reinforced spread foundation 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的，且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 11、特征长度characteristic length 对于某个物体, 特征长度通常是指该物体长度中有代表意义的长度。 第四章 12、筏形基础 raft foundation 筏形基础亦称片筏基础、筏板基础。当建筑物上部荷载较大而地基承载能力又比较弱时，用简单的独立基础或条形基础已不能适应地基变形的需要，这时常将墙或柱下基础连成一片，使整个建筑物的荷载承受在一块整板上，这种满堂式的板式基础称筏形基础。 - 倒楼盖法inverted floor method 在计算筏型基础时，假设基底净反力为直线分布，当地基比较均匀，上部结构刚度较好、梁板式筏型基础的高跨比或平板式筏型基础的厚度比不小于1/16，且相邻柱荷载及柱距变化不超过20%，筏型基础可仅考虑局部弯曲作用，按倒楼盖来计算，即为倒楼盖法。 第五章 14、箱形基础box foundation 箱形基础是由钢筋混凝土的底板、顶板和若干纵横墙组成的，形成中空箱体的整体结构，共同来承受上部结构的荷载。 - 地基强度foundation strength 地基强度是指建筑物地基在荷重作用下抵抗破坏的能力。通常以地基容许承载力来表示。 - 基础埋深 embedment depth of foundation 基础埋置深度一般是指基础底面到室外设计地面的距离，简称基础埋深。 17、地下室 basement 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的 1/2 者为地下室。 第六章 18、桩基 piled foundation 由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础 19、复合桩基composite piled foundation 由基桩和承台下地基土共同承担荷载的桩基础。 20、基桩 foundation pile 桩基础中的单桩。 21、复合基桩 composite foundation pile 单桩及其对应面积的承台下地基土组成的复合承载基桩。 22、单桩竖向极限承载力标准值 ultimate vertical bearing capacity of a single pile 单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适于继续承载的变形时所对应的最大荷载，它取决于土对桩的支承阻力和桩身承载力。 23、极限侧阻力标准值 ultimate shaft resistance 相应于桩顶作用极限荷载时，桩身侧表面所发生的岩土阻力。 24、极限端阻力标准值 ultimate tip resistance 相应于桩顶作用极限荷载时，桩端所发生的岩土阻力。 25、单桩竖向承载力特征值 characteristic value of the vertical bearing capacity of a single pile 单桩竖向极限承载力标准值除以安全系数后的承载力值。 26、承台效应系数 pile cap coefficient 竖向荷载下，承台底地基土承载力的发挥率。 27、负摩阻力 negative skin friction ，negative shaft resistance 桩周土由于自重固结、湿陷、地面荷载作用等原因而产生大于基桩的沉降所引起的对桩表面的向下摩阻力。 28、下拉荷载 down drag 作用于单桩中性点以上的负摩阻力之和。 29、灌注桩bored pile 先在地上钻一个长的圆筒型孔，然后灌入混凝土，并预埋杆塔与基础连接件的桩基础。 30、挤土桩displacement pile 实心的预制桩，下端封闭的管桩、木桩以及沉管灌注桩在锤击或振入的过程中都要将桩位处的土大量排挤开。这种成桩方法以及在成桩过程中产生的此种挤土效应的桩称为挤土桩。 31、部分挤土桩part of the displacement pile 指冲孔灌注桩、钻孔（挤扩）灌注桩、搅拌劲芯（性）桩、预钻孔打入（静压）预制桩、打入（静压）式敞口钢管桩、敞口预应力混凝土管桩和H型钢桩等。 32、非挤土桩non-squeeze out soil pile 指成桩过程中桩周土体基本不受挤压的桩，如钻孔灌注桩。 33、嵌岩桩socket pile 桩端嵌入岩体中的桩称为嵌岩桩。不论岩体的风化程度如何只要桩端嵌入岩体中均可称为嵌岩桩，嵌入不同特性的岩体中的嵌岩桩其特性的差异是由岩体特性的差异所引起的。 第七章 34、 地基处理ground treatment 指为提高地基土的承载力，改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法。 35、复合地基composite subgrade composite foundation 部分土体被增强或被置换，而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基。 36、标准冻深standard frost penetration 在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻深的平均值。 37、换填垫层法 cushion 挖去地表浅层软弱土层或不均匀土层，回填坚硬、较粗粒径的材料，并夯压密实， 形成垫层的地基处理方法。 38、预压法prelloading 对地基进行堆载或真空预压，使地基土固结的地基处理方法。 39、真空预压法vacuum preloading 通过对覆盖于竖井地基表面的不透气薄膜内抽真空，而使地基固结的地基处理方法。 40、强夯法dynanlic compaction，dynamic consolidation 反复将夯锤提到高处使其自由落下，给地基以冲击和振动能量，将地基土夯实的地基处理方法。 41、强夯置换法 将重锤提到高处使其自由落下形成夯坑，并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料，使其形成密实的墩体的地基处理方法。 42、振冲法vibroflotation，vibro-replacenentt 在振冲器水平振动和高压水的共同作用下，使松砂土层振密，或在软弱土层中成孔，然后回填碎石等粗粒料形成桩柱，并和原地基土组成复合地基的地基处理方法。 43、砂石桩法sand-gravle pile 采用振动、冲击或水冲等方式在地基中成孔后，再将碎石、砂或砂石挤压入已成的孔中，形成砂石所构成的密实桩体，并和原桩周土组成复合地基的地基处理方法。 44、灰土挤密桩法lime soil plle 利用横向挤压成孔设备成孔，使桩间土得以挤密。用灰土填入桩孔内分层夯实形成灰土桩，并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 45、土挤密桩法earth plle 利用横向挤压成孔设备成孔，使桩间土得以挤密。用素土填入桩孔内分层夯实形成土桩，并与桩间土组成复合地基的地基处理方法。 46、水泥土搅拌法cement deep mixing 以水泥作为固化剂的主剂，通过特制的深层搅拌机械，将固化剂和地基土强制搅拌，使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体的地基处理方法。 47、水泥粉煤灰碎石桩法 cement-flyash-gravle pile 由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高黏结强度桩，并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。 48、深层搅拌法deep mixing 使用水泥浆作为固化剂的水泥土搅拌法。简称湿法。 49、粉体喷搅法dry jet mixing 使用干水泥粉作为固化剂的水泥土搅拌法。简称干法。 50、高压喷射注浆法dry jet mixing 用高压水泥浆通过钻杆由水平方向的喷嘴喷出，形成喷射流，以此切割土体并与土拌和形成水泥土加固体的地基处理方法。 第八章 51、抗震设防烈度 seismic precautionary intensity 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况，取 50 年内超越概率 10%的地震烈度。 - 52、抗震设防标准 seismic precautionary criterion 衡量抗震设防要求高低的尺度，由抗震设防烈度或设计地震动参数及建筑抗震设防类别确定。 - 53、地震动参数区划图 seismic ground motion parameter zonation map 以地震动参数（以加速度表示地震作用强弱程度）为指标，将全国划分为不同抗震设防要求区域的图件。 - 54、地震作用 earthquake action 由地震动引起的结构动态作用，包括水平地震作用和竖向地震作用。 - 55、设计地震动参数 design parameters of ground motion 抗震设计用的地震加速度(速度、位移)时程曲线、加速度反应谱和峰值加速度。 - 56、设计基本地震加速度 design basic acceleration of ground motion - 50 年设计基准期超越概率 10％的地震加速度的设计取值。 - 57、设计特征周期 design characteristic period of ground motion 抗震设计用的地震影响系数曲线中，反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值，简称特征周期。 58、场地 site 工程群体所在地，具有相似的反应谱特征。其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于1.0km2的平面面积。 - 59、建筑抗震概念设计 seismic concept design of buildings 根据地震灾害和工程经验等所形成的基本设计原则和设计思想，进行建筑和结构总体布置并确定细部构造的过程。 - 60、抗震措施 seismic measures 除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容，包括抗震构造措施。 - 61、抗震构造措施 details of seismic design 根据抗震概念设计原则，一般不需计算而对结构和非结构各部分必需采取的各种细部要求。 62、地基土液化soil liquefaction - 地基土液化是指饱水的粉细砂或轻亚粘土在地震力的作用下瞬时失掉强度,由固态变成液态的力学过程。砂土液化主要是在静力或动力作用下,砂土中孔隙水压力上升,抗剪强度或剪切刚度降低并趋于消失所引起的。地震地质灾害类型主要有: 地基土液化、软土震陷、崩塌、滑坡、地裂缝和泥石流。 第九章 63、支挡结构retaining structure 使岩土边坡保持稳定，控制位移而建造的结构物。 64、建筑基坑 building foundation pit 为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。 65、基坑侧壁 side of foundation pit 构成建筑基坑围体的某一侧面。 66、基坑周边环境 surroundings around foundation pit 基坑开挖影响范围内包括既有建（构）筑物、道路、地下设施、地下管线、岩土体及地下水体等的统称。 67、基坑支护 retaining and protecting for foundation excavation 为保证地下结构施工及基坑周边环境的安全，对基坑侧壁及周边环境采用的支挡、加固与保护措施。 68、排桩 piles in row 以某种桩型按队列式布置组成的基坑支护结构。 69、支撑体系 bracing system 由钢或钢筋混凝土构件组成的用以支撑基坑侧壁的结构体系。 70、支点 fulcurm 锚杆或支撑体系对支护结构的水平约束点。 71、支点刚度系数 stiffness coefficicient of fulcurm bearing 锚杆或支撑体系对支护结构的水平向反作用力与其位移的比值。 72、嵌固深度 embedded depth 桩墙结构在基坑开挖底面以下的埋置深度。 73、嵌固深度设计值 design value of embedded depth 根据基坑侧壁安全等级及支护结构验算条件确定的支护结构嵌固深度的设计值。 74、地下水控制 groundwater controlling 为保证支护结构施工、基坑挖土、地下室施工及基坑周边环境安全而采取的排水、降水、截水或回灌措施。